# MANUAL DE INSTRUÇÃO

INTRODUÇÃO:

Prezado  Cliente,

Parabéns pela aquisição do telefone, pela qual agradecemos.

Solicitamos a leitura prévia deste manual, para assegurar-se que o uso e a manipulação correta do aparelho possam lhe trazer satisfação. Esperamos que o mesmo supere suas expectativas.

### INSTALAÇÃO

- Conectar o cordão  a entrada do Jack de entrada da linha telefônica que fica na parte traseira do seu aparelho, e a outra extremidade, na tomada de chegada da linha telefônica.

- Conectar o cordão espiral no fone, e na outra extremidade conectar no Jack da base na parte .

- Retirar a tampa da bateria, que estar localizada na parte inferior do aparelho.

- Inserir 02 (duas) baterias no compartimento.

- Recoloque a tampa da bateria no compartimento.

### COMO OPERAR

- RECEBENDO LIGAÇÕES

A) Quando a campainha tocar, retire o fone da base.

- REALIZANDO LIGAÇÕES.

A) Retire o fone da base, ao sinal de linha livre, digite o número desejado.

- BOTÃO REDIAL

A) Retire o fone da base, ao sinal da linha livre, pressione o botão REDIAL, para o último número ser discado.

4 – BOTÃO MUSICA DE ESPERA (opcional)

A) Pressione o botão M.ESPERA para acionar a função de espera. Isso faz com que o telefone pare de transmitir qualquer som do ambiente. Para voltar ao modo normal re-pressione o botão.

5 – Botão APAGAR

A) Utilize esse botão para sair da configuração ou para apagar qualquer registro da memória.

6 – Seletor PULSE / TONE

A) Utilize essa função para selecionar o modo de discagem P (pulse) e T (tone).

8 – Seletor RINGER

A) Utilize essa função para selecionar o volume da campainha HI (alto) e LO (baixo).

9 – BLOQUEADOR

A) Inserir a chave no cadeado, e gire a chave para bloquear ou desbloquear, vermelho (desbloqueado), verde (bloqueia todas as ligações começada com o numero 0), amarelo (bloqueia o teclado)

### IDC

No modo stand by (em repouso), o aparelho irá mostrar a data, a hora, total de ligações recebidas e o ano.

Antes de o telefone tocar, ela irá te mostrar o número de quem está te ligando.

Quando houver uma nova ligação, o visor vai te mostra NOVO “NEW”, significando que foi recebida uma nova  chamada.

Quando o número for repetido, o visor irá te mostrar REP, significando que o número que foi recebido é repetido.

Quando aparecer no visor PPP, significa que o número recebido é de uso privado.

Quando só aparecer 00 “2 zeros” ou 000 “3 zeros”, significa que é ligação internacional, e o número não é mostrado.

NOTA:

O aparelho não irá identificar, se estiver conectado num central telefônica (PABX).

Observe que no número recebido há algarismos estranhos ao telefone. Por norma da ANATEL, a central telefônica deve mandar junto com o número do assinante, o número de cada categoria do mesmo, conforme abaixo:

1 – Assinante normal (residencial, comercial ou celular)

2 – Assinante normal (Celular)

3 – Companhia telefônica

4 – Telefone público

5 – Operador da companhia telefônica

6 – Linha de dados

7 – Telefone público interurbano ou cartão

Ex: No  display aparece a seguinte chamada recebida: 1 21 25059044. O “1” significa a categoria (assinante normal). O “21” significa o código de área (Rio de Janeiro). 25059044 número do assinante.

Quando aparecer no visor ERROR, significa que o aparelho não conseguiu fazer a leitura correta do sinal enviado pela sua companhia telefônica.

Notas:

- Se o aparelho não estiver ligado numa linha telefônica com o serviço de identificador de chamadas habilitado, ela não irá identificar o número do telefone. Consulte sua operadora.

- O aparelho auto detecta o sistema utilizado pela sua companhia telefônica, se DTMF ou FSK.

1 – VERIFICANDO CHAMADAS RECEBIDAS.

A) Quando estiver em standby (em espera).

B) Pressione o botão SUBIR ou DESCER, para visualizar os números.

2 – VERIFICANDO CHAMADAS FEITAS.

A) Para que o aparelho identifique os números discados, é necessário que o aparelho esteja na posição TONE.

B) Pressione o botão LIG. FEITAS para visualizar os números.

3 – APAGANDO O NÚMERO QUE ESTIVER A MOSTRA NO VISOR.

A) Quando o número desejado estiver à mostra no visor pressione o botão APAGAR.

4 – DISCANDO NÚMERO QUE ESTIVER A MOSTRA NO VISOR.

A) Quando o número desejado estiver à mostra no visor pressione o botão REDIAL.

5 – AJUSTANDO A DATA, HORA E ANO.

Para ajustar o aparelho é necessário que o fone esteja na base.

A) Pressione o botão AJUSTE, para entrar no menu, o visor irá mostrar “SE7 1 DA7E;

B) Pressione o botão AJUSTE, para entrar na configuração, o visor irá piscar o ano;

C) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar o ano;

D) Pressione o botão AJUSTE para mudar de campo;

E) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar o mês;

F) Pressione o botão AJUSTE para mudar de campo;

G) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar o dia;

H) Pressione o botão AJUSTE para mudar de campo;

I) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar o 1° dígito da hora;

J) Pressione o botão AJUSTE para mudar de campo;

L) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar o 2° dígito da hora;

M) Pressione o botão AJUSTE para confirmar o ajuste;

N) Pressione o botão APAGAR para sair do menu.

6 – AJUSTANDO A FUNÇÃO PAUSE.

Essa função não tem funcionaridade

7 – AJUSTANDO O CÓDIGO.

Essa função serve para ocultar o prefixo das ligações recebidas que irá ser mostrado no visor. Bastando colocar o mesmo prefixo mostrado no visor. Não há necessidade de ajustar essa função.

EXEMPLO: Suponhas que foi identificado 12125059044, suponhamos que queira filtrar o 121, basta ajustar o código como 121- -, que as próximas ligações que começarem com 121 será filtrado e somente ira mostrar o sufixo, que é 25059044.

A) Pressione o botão AJUSTE, para entrar no menu, o visor irá mostrar “SE7 1 DA7E;

B) Pressione o botão SUBIR, para procurar a função “SE7 2 CODE”

C) Pressione o botão AJUSTE, para entrar na configuração, o visor irá mostrar “CODE - - - - - “;

D) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar o 1° dígito;

E) Pressione o botão AJUSTE para mudar de campo;

F) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar o 2° dígito;

G) Pressione o botão AJUSTE para mudar de campo;

H) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar o 3° dígito;

I) Pressione o botão AJUSTE para mudar de campo;

J) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar o 4° dígito;

L) Pressione o botão AJUSTE para mudar de campo;

M) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar o 5° dígito;

N) Pressione o botão AJUSTE para confirmar o ajuste;

O) Pressione o botão APAGAR para sair do menu.

8 – AJUSTANDO O FLASH.

Essa função não tem funcionaridade

9– AJUSTANDO O AUTO IP

Essa função não tem funcionalidade

10 – AJUSTANDO O IP

Essa função não tem funcionalidade

11 – AJUSTANDO O CONTRASTE

Essa função serve para configurar a intensidade dos dizeres do visor.

A) Pressione o botão AJUSTE, para entrar no menu, o visor irá mostrar “SE7 1 DA7E”;

B) Pressione o botão SUBIR, para procurar a função “SE7 6 LCD”

C) Pressione o botão AJUSTE, para entrar na configuração;

D) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar;

E) Pressione o botão AJUSTE para confirmar o ajuste;

F) Pressione o botão APAGAR para sair do menu.

Obs:

Nas ligações recebidas o aparelho indica a hora e a data da ligação, conforme o horário ajustado no aparelho.

Nas ligações efetuadas o aparelho mostra somente os minutos utilizados.

Quando um número identificado coincidir com um número já registrado na memória o número irá sair da posição da memória para a última posição recebida.

A memória do aparelho é rotativo, ou seja conforme a memória vai ficando cheia, ela vai apagando as ligações recebidas.