# MANUAL DE INSTRUÇÃO

INTRODUÇÃO:

Prezado  Cliente,

Parabéns pela aquisição do revolucionário sub-telefone sem fio e com fio, pela qual agradecemos.

Solicitamos a leitura prévia deste manual, para assegurar-se que o uso e a manipulação correta do aparelho possam lhe trazer satisfação. Esperamos que o mesmo supere suas expectativas.

### FUNÇÕES

- 2 sistema (DTMF / FSK).

- Telefone sem fio, e com fio.

- Indicador de bateria fraca “somente para bateria do tipo lition.

- Armazena 160 ligações recebidas e 30 efetuadas.

- 12 memória de discagem rápida

- Possibilita rever, apagar, fazer chamadas através das chamadas efetuadas e recebidas.

- Procura rápida de números recebidos.

- Modo IP (serve para cartões de telefone pre-pago).

- Musica de espera.

- Super visor de cristal liquido com calendário.

- Bloqueador DDI e total.

- Calculador

### INSTALAÇÃO

- MODO COM FIO

  - Conectar o cordão  a entrada do Jack de entrada da linha telefônica que fica na parte traseira do seu aparelho, e a outra extremidade, na tomada de chegada da linha telefônica.

  - Conectar o cordão espiral no fone, e na outra extremidade conectar no Jack da base, que fica na lateral.

  - Retirar a tampa da bateria da base, que estar localizada na parte inferior do aparelho.

  - Inserir 02 (duas) baterias no compartimento.

  - Recoloque a tampa da bateria no compartimento.

- MODO SEM FIO

  - Conectar o cordão  a entrada do Jack de entrada da linha telefônica que fica na parte traseira do seu aparelho, e a outra extremidade, na tomada de chegada da linha telefônica.

  - Retirar a tampa da bateria da base, que estar localizada na parte inferior do aparelho.

  - Inserir 02 (duas) baterias no compartimento.

  - Recoloque a tampa da bateria no compartimento.

  - Retirar a tampa da bateria, que estar localizada na parte inferior do monofone.

  - Inserir 03 (duas) baterias no compartimento.

  - Recoloque a tampa da bateria no compartimento.

### COMO OPERAR

- RECEBENDO LIGAÇÕES

A) Quando a campainha telefônica tocar, retire o fone da base, ou pressione o botão da vivi-voz.

- REALIZANDO LIGAÇÕES.

A) Retire o fone da base ou pressione o botão da viva-voz, ao sinal de linha livre, digite o número desejado.

3-  BOTÃO REDISCAR

A) Retire o fone da base ou pressione o botão da viva-voz, ao sinal da linha livre, pressione o botão REDIAL, para rediscar o último número discado.

4-  BOTÃO PAUSE (opcional)

A) Função combinado com os serviços da sua operadora.

5 – BOTÃO MUSICA DE ESPERA (opcional)

A) Pressione o botão M.ESPERA para acionar a função de espera. Isso faz com que o telefone pare de transmitir qualquer som do ambiente. Para voltar ao modo normal re-pressione o botão.

6 – BOTÃO APAGAR

A) Utilize esse botão para sair da configuração ou para apagar qualquer algum registro da memória.

7 – SELETOR P/T

A) Utilize essa função para selecionar o modo de discagem do seu aparelho P (pulse) e T (tone).

8 – SELETOR RINGER

A) Utilize essa função para selecionar o volume da campainha HI (alto) e LO (baixo).

9 – BLOQUEADOR (opcional)

A) Inserir a chave na fechadura e gire a fechadura pra esquerda ou direita para bloquear.

* Na cor vermelha o teclado está livre para discar.

* Na cor amarela não poderá realizar ligações DDI e DDD.

* Na cor verde não poderá realizar ligações.

10 – BOTÃO FLASH

A) Função combinado com os serviços da sua operadora.

11 – CONTROLE DO VOLUME

A) Selecione o volume adequado para o seu telefone.

12 – BOTÃO CALCULADORA “CAL”

A) Pressione o botão CAL, para selecionar a função calculadora utilizando o teclado numérico para fazer as operações necessárias.

13 – MEMÓRIA DIRETA

A) Retire o fone da base ou pressione o botão da viva-voz.

B) Pressione o botão MEM + numero do telefone + botão MEM + botão da memória desejada “0~9, # e *”.

C) Recoloque o fone na base ou pressione o botão da viva-voz.

D) Para discar a memória, retire o fone do gancho ou pressione o botão da viva-voz,

E) Pressione o botão PROCURAR/CHAMAR, e número da memória desejada, para discar.

### IDC

No modo stand by (em repouso), o aparelho irá mostrar a data, a hora, total de ligações recebidas e o ano.

Antes de o telefone tocar, ela irá te mostrar o número de quem está te ligando.

Quando houver uma nova ligação, o visor vai te mostra NOVO “NEW”, significando que foi recebida uma nova  chamada.

Quando o número for repetido, o visor irá te mostrar REP, significando que o número que foi recebido é repetido.

Quando aparecer no visor PPP, significa que o número recebido é de uso privado.

Quando só aparecer 00 “2 zeros” ou 000 “3 zeros”, significa que é ligação internacional, e o número não é mostrado.

NOTA:

O aparelho não irá identificar, se estiver conectado num central telefônica (PABX).

Observe que no número recebido há algarismos estranhos ao telefone. Por norma da ANATEL, a central telefônica deve mandar junto com o número do assinante, o número de cada categoria do mesmo, conforme abaixo:

1 – Assinante normal (residencial, comercial ou celular)

2 – Assinante normal (Celular)

3 – Companhia telefônica

4 – Telefone público

5 – Operador da companhia telefônica

6 – Linha de dados

7 – Telefone público interurbano ou cartão

Ex: No  display aparece a seguinte chamada recebida: 1 21 25059044. O “1” significa a categoria (assinante normal). O “21” significa o código de área (Rio de Janeiro). 25059044 número do assinante.

Quando aparecer no visor ERROR, significa que o aparelho não conseguiu fazer a leitura correta do sinal enviado pela sua companhia telefônica.

Notas:

- Se o aparelho não estiver ligado numa linha telefônica com o serviço de identificador de chamadas habilitado, ela não irá identificar o número do telefone. Consulte sua operadora.

- O aparelho auto detecta o sistema utilizado pela sua companhia telefônica, se DTMF ou FSK.

1 – VERIFICANDO CHAMADAS RECEBIDAS.

A) Quando estiver em standby (em espera).

B) Pressione o botão SUBIR ou DESCER, para visualizar os números.

2 – VERIFICANDO CHAMADAS FEITAS.

A) Para que o aparelho identifique os números discados, é necessário que o aparelho discador esteja na posição TONE (Verifique o manual do seu aparelho)

B) Pressione o botão LIG. FEITAS para visualizar os números.

3 – APAGANDO O NÚMERO QUE ESTIVER A MOSTRA NO VISOR.

A) Quando o número desejado estiver à mostra no visor pressione o botão APAGAR.

4 – DISCANDO NÚMERO QUE ESTIVER A MOSTRA NO VISOR.

A) Quando o número desejado estiver à mostra no visor pressione o botão DISCAR.

5 – BLOQUEANDO O NÚMERO PARA NÃO SER APAGADO

A) Quando o número desejado estiver no visor, pressione o botão VIP para proteger. Isso fará com que o número não seja apagado. Para desproteger re-pressione o botão VIP, quando o número estiver no visor.

B) Para ver o VIP, pressione o botão VIP.

6 – PROCURANDO AS LIGAÇÕES

A) Pressione o Botão # e mais o número desejado.

B) Pressione PROCURAR/CHAMAR, então o visor irá mostrar o número desejado.

POR DATA E HORA

A) Pressione o botão *, mais a data e a hora desejada e pressione o botão PROCURAR/CHAMAR para visualizar as ligações.

Exemplo

*01 PROCURAR/CHAMAR, Irá mostrar todas as ligações do mês de janeiro

*0112 PROCURAR/CHAMAR, irá mostrar todas as ligações do dia 12 de janeiro.

*011223 PROCURAR/CHAMAR, irá mostrar todas as ligações das 23:00 horas do dia 12 de janeiro.

*01122359 PROCURAR/CHAMAR, irá mostrar todas as ligações das 23:59 do dia 12 de janeiro

### AJUSTANDO

- Utilize o botão AJUSTE/CE para entrar no ajuste, e para confirmar.

- Utilize os botões do teclado numérico para ajustar.

- Utilize o botão SAIR para finalizar o ajuste ou para sair.

1 – AJUSTANDO A DATA, HORA E ANO.

Para ajustar o aparelho é necessário que o fone esteja na base.

A) Pressione o botão AJUSTE/CE, para entrar no menu, o visor irá mostrar “SE7 1 DA7E;

B) Pressione o botão AJUSTE/CE, para entrar na configuração, o visor irá piscar o ano;

C) Digite os dois ultimo número do ano, do mês, do dia, da hora e dos minutos.

D) Pressione o botão AJUSTE/CE para confirmar, e SAIR.

2 – AJUSTANDO O CÓDIGO.

Essa função serve para ocultar o prefixo das ligações recebidas. Bastando colocar o mesmo numero do prefixo mostrado no visor no lugar do CODE.

A) Pressione o botão AJUSTE/CE, para entrar no menu, o visor irá mostrar “SE7 1 DA7E;

B) Pressione o botão SUBIR, para procurar a função “SE7 2 CODE”

B) Pressione o botão AJUSTE/CE, para entrar na configuração, o visor irá mostrar “CODE - - - - - “;

C) Digite o código do filtro desejado;

D) Pressione o botão AJUSTE/CE para confirmar, e SAIR.

3 – AJUSTANDO O FLASH.

Essa função serve para a função de rediscagem.

A) Pressione o botão AJUSTE/CE, para entrar no menu, o visor irá mostrar “SE7 1 DA7E”;

B) Pressione o botão SUBIR, para procurar a função “SE7 3 FLASH”

C) Pressione o botão AJUSTE/CE, para entrar na configuração;

D) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar o tempo ideal do flash, geralmente o tempo do flash é de 600ms;

E) Pressione o botão AJUSTE para confirmar o ajuste;

F) Pressione o botão SAIR para sair do menu.

4– AJUSTANDO O AUTO IP (cartão pos-pago para ligações de longa distancia)

Essa função serve para armazer o IP do cartão e mais o seu número. São cartões do tipo recarga de celular,onde ele vem com um número de telefone de acesso e uma senha. Através desses cartões poderá realizar ligações internacionais e inter-estaduais, sem a necessidade de usar as operadoras de longa distancia.

A) Pressione o botão AJUSTE/CE, para entrar no menu, o visor irá mostrar “SE7 1 DA7E”;

B) Pressione o botão SUBIR, para procurar a função “SE7 4 IP”.

C) Pressione o botão AJUSTE/CE, para entrar na configuração;

D) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ajustar OFF “desligado” e ON “ligado”. Selecione em ON,  para o caso de confirmar o ajuste e seguir os passos abaixo.

E) Pressione o botão AJUSTE/CE, para confirmar ou o botão SAIR para cancelar.

F) Digite o número do telefone seguido de #, pressione o botão PAUSE para dar um pause na ligação, digite o código do cartão seguido de #, e pressione o botão AJUSTE/CE para confirmar.

Para fazer ligação é necessário que o fone esteja na base.

A) Digite a categoria da ligação (“00” para internacional, “0” inter-estadual) código do pais, código da cidade e o número do telefone.

B) Pressione o botão REDISCAR, para discar.

5 – AJUSTANDO O CONTRASTE

Essa função serve para ajustar o contraste “clarear ou escurecer” o visor

A) Pressione o botão AJUSTE/CE, para entrar no menu, o visor irá mostrar “SE7 1 DA7E”;

B) Pressione o botão SUBIR, para procurar a função “SE7 5 LCD”.

C) Pressione o botão AJUSTE/CE, para entrar na configuração;

D) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para sjustar o contraste do visor;

E) Pressione o botão AJUSTE para confirmar o ajuste;

F) Pressione o botão SAIR para sair do menu.

6 – AJUSTANDO A FUNÇÃO NÃO PERUTBE

Essa função serve para ajustar ligar ou desligar a campainha.

A) Pressione o botão AJUSTE/CE, para entrar no menu, o visor irá mostrar “SE7 1 DA7E”;

B) Pressione o botão SUBIR, para procurar a função “SE7 6 NO RING”.

C) Pressione o botão AJUSTE/CE, para entrar na configuração;

D) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para ligar “RING ON” a campainha ou desligar “RING OFF” a campainha;

E) Pressione o botão AJUSTE para confirmar o ajuste;

F) Pressione o botão SAIR para sair do menu.

OBS:  se ajustar a campainha para OFF, a campainha não irá mais tocar a não ser os telefones armazenar no VIP.

7 – AJUSTANDO A CAMPAINHA

Essa função serve para ajustar o som da campainha

A) Pressione o botão AJUSTE/CE, para entrar no menu, o visor irá mostrar “SE7 1 DA7E”;

B) Pressione o botão SUBIR, para procurar a função “SE7 7 RING”.

C) Pressione o botão AJUSTE/CE, para entrar na configuração;

D) Pressione o botão SUBIR ou DESCER para selecionar uma das 8 campainhas;

E) Pressione o botão AJUSTE para confirmar o ajuste;

F) Pressione o botão SAIR para sair do menu.

Obs:

Nas ligações recebidas o aparelho indica a hora e a data da ligação, conforme o horário ajustado no aparelho.

Nas ligações efetuadas o aparelho mostra somente os minutos utilizados.

Quando um número identificado coincidir com um número já registrado na memória o número irá sair da posição da memória para a última posição recebida.

A memória do aparelho é rotativo, ou seja conforme a memória vai ficando cheia, ela vai apagando as ligações recebidas.