## MANUAL

## DE

## INSTRUÇÃO

## TELE-JI-73

###### APRESENTAÇÃO

Prezado Cliente,

Agradecemos pela escolha do nosso  produto, qualquer falha ou outros defeitos favor entrar em contato com o nosso departamento de marketing da empresa ou nossos agentes, para uma rápida solução.

O telefone TELEJI-73 é um aparelho de última geração da nossa empresa. A equipe da TELEJI-73 deseja que você faça bom uso do seu aparelho telefônico.

###### ATENÇÃO

Para ter o serviço de identificador de chamada, o cliente deve solicitar à operadora local a habilitação do serviço em sua linha telefônica.

Esse equipamento funciona em linha digitais CPA com sinalização DTMF e FSK. Consulte a sua operadora local.

###### FUNÇÕES

- 2 sistema (DTMF / FSK),

- Possibilita rever, apagar, fazer chamadas através das chamadas efetuadas e recebidas.

- Procura rápida de numeros recebidos.

- Modo IP (serve para cartões de telefone pre-pago).

- Musica de espera.

- Super visor de cristal liquido com calendário.

- Bloqueador DDI.

###### INSTALAÇÃO

- MODO COM FIO

Coloque 2 pilhas do tipo AAA no compartimento da bateria, que fica na parte de baixo da base.

Plug o fio liso de uma das extremidades do fio no jack maior da base e na outra extremidade na linha telefônica.

Plug o fio espiral de uma das extremidades do fio no jack menor da base e na outra estremidade no fone.

- MODO SEM FIO

Coloque 2 pilhas do tipo AAA no compartimento da bateria, que fica na parte de baixo da base.

Coloque 3 pilhas do tipo AAA no compartimento da bateria que fica na parte interna do fone .

Plug o fio liso de uma das extremidades do fio no jack maior da base e na outra extremidade na linha telefônica.

Não plugar o fio espiral.

###### DIAGRAMA

- VISOR DE CRISTAL LIQUIDO

- BOTÃO “STORE”

Serve para armazenar somente número de telefone, ele não grava nome da pessoa.

- BOTÃO “OUT”

Serve para visualizar as ligações feitas

- BOTÃO “VIP”

Quando apertar esse botão ele irá evitar que o número desejado apague, quando o número desejado estiver como VIP o visor irá mostrar um cadeado..

- BOTÃO “DOWN”

Barra de rolagem de descida, serve para visualizar as chamadas recebidas e no auxílio de seleção do menu de ajuste.

- BOTÃO “UP”

Barra de rolagem de subida, serve para visualizar as chamadas recebidas e no auxílio de seleção do menu de ajuste.

- BOTÃO “PAUSE”

Serve para pre-discagem, quando apertado entre os numeros ele dá um pause.

- BOTÃO “RECALL/CID”

Serve para rever as ligações recebidas, e discar números que estejam na memória.

- BOTÃO “DEL”

Serve para apagar os números.

- BOTÃO “HOLD”

Botão de música de espera.

- BOTÃO “FLASH”

Serve para retornar um sinal livre, e recursos da sua companhia telefônica (chamada em espera, confêrencia, etc..)

- BOTÃO “REDIAL/BACK”

Serve para rediscar o último número discado, e para discar o número que estiver no visor.

- BOTÃO “HANDSFREE”

Viva-voz

- TECLADO

- BOTÃO “SET”

Serve para entrar no menu de ajuste.

- BOTÃO “EXIT”

Serve para retornar ao modo de discagem.

- MICROFONE

- FONE

- COMPARTIMENTO DA BATERIA

- ALTO FALANTE

- BLOQUEADOR

Quando a chave estiver na posição vermelho o aparelho não está bloqueado, na posição verde está bloqueado as ligações que comecam com o número 0 “zero”.

- CHAVE “HI/LOW”

Controle da campinha alto “HI”, baixo “LOW”

###### COMO OPERAR

- IDENTIFICADOR DE CHAMADA

Antes do toque do telefone, o visor irá mostrar o número da linha telefonica.

Quando houver uma nova ligação, o visor irá mostrar “NEW” significa que foi recebida uma nova chamada.

Quando o número for repetido , o visor mostra “REP”, significa que aquele número é repetido.

Quando o visor mostrar “-P-” ou “erro” significa que não foi

possivel identificar o número recebido, devido a chiados.

Quando o visor mostrar 00 “2 zeros” ou 000 “3 zeros”, significa que a ligação é internacional.

NOTA:

Observe que no número recebido há algarismos estranhos ao telefone. Por norma da ANATEL, a central telefônica deve mandar junto com o nümero do assinante, o nümero de cada categoria, conforme abaixo:

1 - Assinante normal (residencial, comercial ou celular)

3 - Companhia telefônica

4 - Telefone público

5 - Operador da companhia telefônica

6 - Linha de dados

7 - Telefone público interurbano ou cartão.

Ex: No visor mostrar a seguinte chamada recebida: 1 21 25059044. O “1” significa a categoria (assinante normal). O “21” significa o código local (Rio de Janeiro). O “25059044” significa o número do assinante.

Se o aparelho não estiver ligado numa linha telefônica com o serviço de identificador de chamadas habilitado, ela não irá identificar o número do telefone. Consulte a sua operadora.

Quando for instalar o aparelho pela primeira vez, ou for mudar do local de instalação digitar 2 vezes “**”.

Somente conectar a caixa modular quando o telefone já estiver habilitado e não identificar

- AJUSTANDO O MENU

No modo standby, aperte o botão “SET”, para entrar no menu. Para selecionar o ajuste desejado aperte os botões “UP”e “DOWN”. Para sair aperte o botão “EXIT”.

- AJUSTANDO A DATA/HORA

Quando aparecer no visor “SET 1 DATE”, aperte o botão “SET” para entrar no menu do ajuste da data/hora. Utilize os botões “UP” e “DOWN” para modificar o ano, em seguida aperte o botão “SET” para modificar o mês,dia,hora e os minutos. Utilize o telcado numérico para modificá-lo.

Exemplo: ajustando para o 04-20-2001 às 21:35.

Quando entrar no menu ajuste da data/hora, digite 0104202135, a sequencia a ser digitado é ano/mês/dia/hora/minuto.

- AJUSTANDO O CÓDIGO LOCAL

Quando o código for ajustado para 121, qualquer ligação de assinate normal e do código da cidade 21 vai sair do visor. O telefone possui o ajuste de dois código local.

Exemplo: o número que devia aparecer no seu telefone como 12125059044 vai aparecer como 25059044 e não mais 12125059044

Quando aparecer no visor “SET 2 CODE”, aperte o botão “SET” para entrar no menu do ajuste do código local, em seguida o visor irá mostra “CODE 1” para modificar para o segundo código aperte os botões “UP” ou “DOWN”, mostrando “CODE 2”.

Para entrar no ajuste aperte o botão “SET” e digíte o código, quando o código for inferior a 4 número apertar o botão “SET”, se for 4 números ele irá sair para a próxima configuração e salvará o ajuste.

- AJUSTANDO O TEMPO DO FLASH

Essa função serve para configurar o tempo de cada FLASH, devido que algumas linhas há necessidade de um tempo maior e outro de tempo menor, para saber o tempo da sua linha ligue para o seu próprio número e quando ele der ocupado aperte o botão “FLASH”, quando ele retornar um sinal livre, ele não necessita de ser configurado. Mais quando ele retornar um sinal de ocupado, quer dizer que há necessidade de ser configurado.

Quando aparecer no visor “SET 3 FLASH”, aperte o botão “SET” para entrar no menu do ajuste do tempo do FLASH, utilize os botões “UP” e “DOWN” para modificar o tempo do FLASH desejado, em seguida aperte o botão “SET”

- AJUSTANDO O IP

Quando o IP for ajustado para 9. qualquer ligação que começar com o número 0 “zero” ele irá discar o número 9 primeiro.

Qualquer ligação no modo pre-discado que comerçar com o número 0 “zero” ele irá primeiro discar o IP primeiro, isso quando o IP for ajustado.

Quando aparecer no visor “SET 4 AUTO IP”, aperte o botão “SET” para entrar no menu do ajuste do IP, utilize os botões “UP” e “DOWN”, na posição “AUTO IP ON” ligado e na posição “AUTO IP OFF” desligado, quando for ajustado como “AUTO IP ON” digite o IP desejado, em seguida aperte o botão “SET”

- AJUSTANDO O CONTRASTE DO VISOR

Quando aparecer no visor “SET 5 LCD”, aperte o botão “SET” para entrar no menu do ajuste do contraste do visor, utilize os botões “UP” e “DOWN” para ajustar o contraste desejado, em seguida aperte o botão “SET”.

- REVENDO, APAGANDO, E DISCANDO O NUMERO DO VISOR (recebidos)

No modo standby, aperte o botão “UP” ou “DOWN” para visualizar os números recebidos, quando quiser apagar o número que estiver no visor apertar o botão “DEL” ou “EXIT”, se ao contrario quiser discar o número que estiver no visor apertar o botão

“REDIAL/BACK”, e for querer primeiro colocar o número 0 “zero” primeiro apertar 2 vezes o botão “REDIAL/BACK”.

- COLOCANDO O NUMERO COMO VIP

Quando o número que estiver no visor for muito importante ou não quiser que ele apague aperte o botão “VIP”, se ao contrário quiser tirá-lo do “VIP” aperte o botão “VIP” novamente. E o número poderá ser apagado.

- COLOCANDO UM NÚMERO NA MEMÓRIA

O seu telefone possui 12 memórias, que poderá ser armazenado nas teclas de 0~9 e no * e #.

Retire o fone do gancho ou aprete o botão “HANDSFREE”, aperte o botão “STORE” e digite o número desejado, e em seguida aperte o botão “STORE” e o número da memória desejado.

Exemplo: o número que for armazenado é 25059043 na memória #. retire o fone do gancho, aperte o botão “STORE”, digite 25059043, aperte o botão “STORE”, e digite o “#”.

- PROCURANDO UMA LIGAÇÃO RECEBIDA

Procurando um número, digite “#” e o número que queira procurar e em seguida aperte o botão “RECALL/CID”.

Exemplo : o número desejado a ser encontrado é 25059044, digite “#25059044” e o botão “RECALL/CID”.

Procurando um número de uma certa data, digite “*” e a data que queira procurar e em seguida aperte o botão “RECALL/CID”. A data tem que estar codificado em mês/dia/hora/minuto.

Exemplo : a data desejado a ser encontrado é mês 04, dia 20, 15 hora, 30 minuto, digite “*04201530” e o botão “RECALL/CID”.

- REVENDO AS LIGAÇÕES FEITAS

Aperte o botão “OUT” quantas vezes for necessário até encontrar um número desejado ou até o final da lista. Quando o número desejado for encontrado e quiser apagar apertar o botão “DEL”, para colocar no VIP apertar o botão “VIP” e para discar apertar o botão “REDIAL/BACK”.

- PRE-DISCANDO E MODIFICANDO

No modo standby, digite o número desejado, se errar aperte o botão “DEL” e para discar apertar o botão “REDIAL/BACK”.

- APAGANDO

Quando o número desejado a ser apagado estiver no visor apertar o botão “DEL”, quando o número

estiver no VIP não poderá ser apagado, até que ele não esteja no VIP, para tirará-lo do VIP, apertar o botão “VIP”.

Quando for pressionado por mais de 4 segundos ele irá apagar a memória correspondente;

Exemplo: se ele estiver na memória das ligações recebidas irá apagar todas as ligações recebidas menos a que esteja no VIP.

- MUSICA DE ESPERA

Aperte o botão “HOLD” para colocar a ligação no modo de espera, para retornar a ligação apertar o botão “HOLD” novamente.

###### CONTEÚDO DA CAIXA

O seu aparelho vem com:

3 fios (sendo 2 liso, e 1 espiral)

2 chaves

1 fone

1 manual

1 caixa modular (somente conectar quando a linha já tiver com o serviço de identificador de chamada e o telefone não identificar